Счетчик моточасов  СМ-Н-99.

Счетчик моточасов предназначен для учета времени работы двигателя генератора . Этот прибор напомнит Вам вовремя сделать сервисное обслуживание  двигателя (замена масла  и. т.д.) и тем самым продлить срок службы мотора.

Счетчик имеет очень компактный размер , он занимает всего 1 место на DIN рейке. Дисплей счетчика  имеет два сегмента цифр для показания наработки ЧАСОВ и два сегмента цифр для показания наработки минут. Внешний вид прибора показан на рисунке ниже.

Технические характеристики :

Напряжение питания  - АС  140-280В.

Диапазон контроля времени -   от 1мин. до 9999 час.

Запоминание текущего времени наработки осуществляется во ФЛЕШ-памяти.  Имеется кнопка СБРОС ВРЕМЕНИ (потайная под "скрепку"). Максимальный диапазон подсчета времени  9999 часов.

Режимы отображения информации.

Режим №1. "Общее время работы генератора"

- этот режим можно включить кнопкой «сброс» (кнопка под скрепку), нужно нажать и удерживать около 2 сек.  Отображается этот режим на дисплее не более одной минуты, после этого часы  переходят в Режим №2.

!!! Примечание: если удерживать кнопку «сброс» более  5-ти секунд, то произойдет обнуление наработки часов Режима №2. Общее время работы генератора обнулить невозможно.

Режим №2. "100 часов работы генератора"

- в этом режиме на верхних индикаторах отображаются часы работы генератора, а на нижних индикаторах отображаются минуты работы мотора. Максимальное время отображения 99 часов 59 минут - после превышения этого предела, СЧЕТЧИК МОТО-ЧАСОВ  начинает считать  время "по кругу"  -  с НУЛЯ.   При  этом  будут постоянно мигать сегменты индикатора, отвечающие за показания "ЧАСЫ". Это будет напоминать пользователю о том, что необходимо провести техническое обслуживание двигателя.  После проведения обслуживания двигателя, можно "сбросить"  мигание часов на "ноль"  с помощью кнопки.  Нужно нажать и удерживать кнопку «сброс» (кнопка под скрепку) более 5-ти сек.